HATSAN

Книга пользователя

Модель Escort

Magnum

Производство Турция

Руководство по эксплуатации

Содержание	страница

Правила безопасного обращения		2

Терминология		4

Вид в разобранном состоянии		б

Перечень составных частей		7

Технические характеристики и некоторые данные		10

Внешние контрольные приспособления		11

Руководство по сборке       '		14

Заряжание ружья		17

Использование кнопки замыкателя магазина		18

Использование приставного магазина		19

Использование отсекателя магазина		22

Производство стрельбы		23

Использование чековых трубок		26

Разряжение		29

Руководство по разборке		30

Регулировка положения приклада		32

Уход, чистка и смазка		33

Иллюстрации		36

Поздравляем и благодарим вас за то, что выбрали полуавтоматическое ружье Hatsan ESCORT Magnum.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к пользованию вашим ружьем, очень тщательно изучите настоящую инструкцию. Неправильное обращение с оружием может привести вас и/или окружающих к серьезным ранениям или гибели.

Всегда храните настоящую инструкцию там, где хранится ваше ружье. Прежде чем приступить к работе с оружием, убедитесь в том, что вам понятны все её положения, все процедуры и предупреждения, изложенные здесь. Если вы решили продать, подарить или одолжить ваше ружье другому лицу, также следует убедиться в том, что к нему прилагается инструкция. ВНИМАНИЕ!

Всегда держите пальцы вне защитной скобы спускового крючка. Также необходимо быть уверенным в том, что ружье находится на предохранителе, кроме случаев, когда вы собираетесь произвести выстрел. Предохранитель включен полностью, если красный индикаторный кружок полностью закрыт. При этом рычажок предохранителя не должен смещаться в сторону его боевого положения.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ

- Держите ружье повернутым в безопасном направлении даже тогда, когда вы уверены, что оно не заряжено. Не направляйте ружье в сторону тех предметов, в сторону которых вы не собираетесь стрелять. Держа в руках оружие, избегайте любых проявлений дурачества.

- Выполняя любые операции с ружьем, держите пальцы как можно дальше от спускового крючка.

- Все время до того, как вы будете полностью готовы к производству стрельбы, держите оружие на предохранителе. Всегда относитесь к оружию с уважением и осторожностью. -Держите пальцы как можно дальше от переднего среза ствола. Никогда не направляйте ружье на части своего тела,

- Всегда нужно быть уверенным в том, что канал ствола полностью свободен от какого-либо рода загрязнений.

- Все время, за исключением его использования, ружье должно быть разряжено. Не заряжайте его, если не собираетесь производить выстрел.

- Следует всегда быть, уверенным в безопасности выбора цели и в том, что она не закрывает от вас иные предметы. Прежде чем произвести выстрел, еще раз убедитесь в безопасности стрельбы по выбранной вами цели, а также в том, что находится между ней и вами. Никогда не стреляйте в сторону, из которой доносятся посторонние звуки. Для того, чтобы избежать рикошета, не стреляйте по гладким и твердым поверхностям, а также по воде. Храните оружие и патроны к нему в разных местах, вне зоны досягаемости детей и посторонних. Лучше - в месте, запираемом на ключ. Прежде чем убрать ружье на хранение, его всегда необходимо полностью разряжать.

- Никогда не кладите заряженное оружие в транспортные средства, не заносите его в жилые помещения и любые другие публичные места, а также туристические палатки. Во время перемещения, в том числе перевозки, ваше ружье должно быть полностью разряжено и стоит на предохранителе. Никогда не залезайте на деревья и заборы, не перепрыгивайте каналы и иные препятствия, если ваше ружье заряжено.

-	Никогда не полагайтесь на чужие заверения о том, что оружие разряжено и/или стоит
на предохранителе. Каждый раз, принимая оружие от другого лица или доставая его из
места хранения, вы должны сами убедиться в этом.

-	Избегайте приема алкоголя, наркотиков и сильнодействующих медицинских
препаратов как до, так и во время производства стрельбы.

- Во время стрельбы всегда используйте защитные очки и наушники, а также будьте уверены в том, что окружающие вас аналогичным образом защищены.

- Не смотря на то, что ни одна деталь ружья не изготовлена из свинца, пули многих патронов сделаны из этого метала, опасного для здоровья. Производя стрельбу или чистку ружья, примите меры, необходимые для избежания причинения вреда своему здоровью. Избегайте соприкосновений со свинцовыми поверхностями и обязательно мойте руки с мылом после завершения любых работ. В том случае, если вы производите стрельбу внутри помещения, обязательно обеспечивайте вентиляцию помещения.

- За любые повреждения, ранения, а также смертельные случаи, вызванные использованием дефектных, неподходящих, заново оснащенных, снаряженных вручную патронов всю ответственность несет сам стрелок.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Receiver	Ствольная коробка	Trigger	Спусковой крючок

Stock	Приклад	Trigger plate retain-	Шпильки,

Fore-end	Цевье ложи	ing pins	удерживающие

Barrel	Ствол	спусковой механизм

Muzzle	Дульный срез	Carrier	Рама затвора

Bolt	Затвор	Loading gate	Дверца для заряжания

Ejection port	Экстракционное окно	Magazine cut-off	Отсечка магазина

Cocking handle	Рукоятка взвода	Bolt release button	Кнопка спуска затвора

Extractor      	Экстрактор	(carrier latch button)

Safety button	Рычажок предохранителя Trigger plate retain-	См. выше

Trigger guard	Защитная скоба	ing pins

спускового крючка	Safety button	См. выше

ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

Код

АВ-1	Ствольная коробка

АВ-2	Стопор рамы затвора

АВ-3	Панель стопора рамы затвора

АВ-4	Кнопка спуска затвора

(кнопка стопора рамы затвора)

АВ-б	Пружина стопора рамы затвора

АВ-7	Стопорные шпильки(2)

АВ-8	Пружины стопорных шпилек (2)

АВ-9	Фиксатор патрона

АВ-10	Пружина фиксатора патрона

К-1	Кнопка отсечки магазина

К-2	Пружина отсечки магазина

К-3	Шпилька отсечки магазина

МК-1	Затвор

МК-2	Запирающий блок

МК-3	Ударник

МК-4	Пружина ударника

МК-5	Упор ударника

МК-б	Экстрактор

МК-7	Направляющая пружины экстрактора

МК-8	Пружина экстрактора

МК-9	Шпилька, удерживающая экстрактор

Z-1	Инерционный ползун

Z-2	Втулка инерционного ползуна

Z-9	Возвратная пружина

Z-10	(Затвор) рукоятка затвора

С-1	Газовый поршень

F-1	Кольцо

G-1	Трубка магазина

G-2	Пружина магазина

G-3	Упор возвратной пружины магазина

G-4	Подаватель пружины магазина

G-6	Крышечка цевья ложи

G-9	Кольцевая прокладка цевья ложи

Е-1	Ствол

Е-2	Шпенек ствола

F-2	Газовый цилиндр

S-1	Приклад

S-2	Соединяющий стержень приклада

S-3	Гайка соединяющего стержня приклада

S-4	Пружинная шайба соединяющего стержня приклада

S-5	Шайба соединяющего стержня приклада

S-6	Прикладная антабка

S-7	Задняя колодка приклада

S-8	Винты задней колодки приклада

S-9	Редукторные прокладки приклада

S-10	Цевье ложи

S-17	Прокладная пластинка цевья ложи

S-18	Винты прокладной пластинки цевья ложи

D-2	Рама затвора

D-3	Рычаг затворной рамы

ГМ	Несущая ось рычага затворной рамы

D-5	Пружина затворной рамы

D-6	Направляющая ось пружины затворной рамы

D-7	Шпильки затворной рамы

D-9	Ударник

D-10	Несущая ось ударника

D-II	Направляющая ось пружины ударника

D-12	Пружина ударника

D-I	Корпус спускового механизма

D-13	Спусковой крючок

D-17	Несущая ось спускового крючка

D-18	Пружина спускового крючка

D-14	Шептало

D-15	Направляющая ось пружины шептала

D-16	Пружина шептала

D-19	Кнопка предохранителя

D-20	Направляющая ось пружины предохранителя

D-21	Пружина предохранителя

D-22	Шплинт пружины предохранителя

G-8	Внешний магазин (с антабкой)

G-5	Штифт внешнего магазина

Е-5	Внешние чековые трубки

Е-6	Вворачивающиеся чековые трубки

Е-9	Ключ для внешних чековых трубок

Е-10	Ключ для вворачивающихся чековых трубок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ

Заполните, самостоятельно, согласно характеристикам вашего ружья:

Модель

Серийный номер

Длина ствола

Патронник	76мм

Калибр 	12

Тип	П/А..ружье

- Все полуавтоматические ружья оснащены патронником для патронов калибра 76

-	Альтернативные длины ствола Escort.

20" (50 cm)

22" (55 cm)

24" (61 cm)

26" (66 cm)

28м (71cm)

30" (76 cm)

-	Синтетические чековые трубки изготавливаются из современных полимерных
компонентов. Деревянные приклады изготавливаются из искусственно высушенного и
устойчивого к сырости турецкого орехового дерева.

ВНЕШНИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

("Право" и "лево" соответствует сторонам ружья, удерживаемого стрелком в боевом положении)

Поперечная кнопка предохранителя

Кнопка расположена над спусковым крючком на коробке спускового механизма.

В том случае, если на левой стороне вы видите красный индикатор, предохранитель

выключен и ружье готово к производству выстрела. (1).

Для того, чтобы включить предохранитель, протолкните его до конца вправо до

положения, при котором красный индикатор перестанет быть видимым, а сама кнопка не

будет двигаться дальше. Теперь предохранитель включен и блокирует спусковой крючок

от непроизвольного нажатия. (2).

Для того, чтобы выключить предохранитель, протолкните кнопку до конца влево. При

этом появится красный индикатор. Теперь вы можете произвести выстрел.

ВНИМАНИЕ!

- Всегда держите предохранитель включенным до тех пор, пока полностью не будете готовы к производству выстрела, а ствол не будет указывать в безопасном направлении.

- Убедитесь в том, что твердо знаете как работают все устройства и механизмы вашего ружья прежде, чем приступать к заряжению вашего ружья.

3.	Выполняя любые операции с предохранителем, ваши пальцы не должны касаться
спускового крючка, а ствол должен указывать в безопасном направлении. Вероятность
производства выстрела без нажатия на спусковой крючок крайне низка, однако её нельзя
исключить полностью. В том же случае, если непроизвольный выстрел все-таки
произойдет, то при условии следования вами изложенным здесь инструкциям, никто не
пострадает.

ТРИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ

1. Никогда не полагайтесь полностью на предохранитель. Он никогда не заменит полностью следование указаниям по безопасному обращению с оружием. Как любые другие механические устройства, предохранитель подвержен поломкам и иным повреждениям. Его работа может также быть нарушена резкой сменой температуры, различного рода засорениями, загрязнением, коррозией, неправильной сборкой самого

ружья, неверной настройкой или ремонтными работами, некорректным уходом и содержанием, а также рядом иных причин.

- Никакой предохранитель не защитит ваше ружье от детей или лиц, недостаточно развитых интеллектуально. До сих пор еще не был изобретен предохранитель, способный помочь избежать попадания оружия в руки ребенка или взрослого идиота, не относящегося к нему в должной степени серьезно.

- Относитесь к любому оружию так, как если бы знали, что механизм его предохранителя не работает. Уже очень скоро вы будете приятно поражены пониманием того, насколько более внимательными вы стали, и как мало терпения осталось у вас к неосторожному обращению с оружием других.

Кнопка, удерживающая затвор (кнопка стопора затворной рамы):

Кнопка расположена в левой нижней части ствольной коробки. Закрытый затвор можно открыть, удерживая эту кнопку.

Рама затвора:

Рама расположена под ствольной коробкой, прямо напротив защитной скобы спускового крючка. После нажатия кнопки стопора затворной рамы лоток-досылатель может быть отправлен внутрь для заряжания очередного патрона в патронник.

Спусковой механизм:

Спусковой крючок расположен внутри защитной скобы. При условии, что предохранитель выключен и в патроннике находится патрон, нажатие спускового, крючка приводит к производству выстрела.

Рукоятка затвора:

Рукоятка расположена с правой стороны ружья, торча из самого затвора. Она используется для передергивания затвора. (3).

Колпачок цевья ложи:

Колпачок расположен на крайней части магазинной трубки, точно напротив цевья, под стволом. Он прикручивается по часовой стрелке к магазинной трубке для того, чтобы удерживать цевье и ствол в правильном положении относительно друг друга.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Ваше новое полуавтоматическое ружье Escort MAGNUM упаковано в коробку в разобранном состоянии, т.е. ствольная часть отделена от сборки из приклада, ствольной коробки и цевья ложи. Для того, чтобы прикрепить к сборке ствольную часть, сначала извлеките из коробки все содержимое. Прежде чем приступать к сборке оружия, тщательно проверьте всю "номенклатуру" и прочитайте раздел, посвященный мерам безопасной эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к установке ствольной части, тщательно осмотрите её. Как в патроннике, так и в канале ствола не должно быть никаких признаков загрязнения. Загляните в окошко заряжания и убедитесь в том, что ствольная коробка и магазинная трубка пусты.

Установите ствол в изложенном ниже порядке:

- Открутите (против часовой стрелки) колпачок цевья ложи. Удалите колпачок и прокладку с магазинной трубки (4А и 4В).

- Удалите цевье с магазинной трубки (5).

- Убедитесь, что эластичное кольцо на месте и не потеряло своих свойств.

- Вставьте ствольную часть в ствольную коробку. Выполняя эту операцию, убедитесь в том, что газоотводное кольцо устанавливается на одну линию с магазинной трубкой, а также в том, что крепление ствола закрепляется точно между затвором и ствольной коробкой. Продолжайте проталкивать ствол на свое место; теперь газоотводное кольцо разместится на магазинной трубке. С помощью рукоятки затвора оттяните затвор в заднем направлении до положения, при котором затвор будет зафиксирован. Теперь установление ствола может быть завершено.

- Протолкните цевье ложи по магазинной трубке до положения, при котором цевье займет свое место, охватывая сборку ствола, ствольной коробки и магазинной трубки.. При этом колпачок цевья должен занять свое место.

- Разместите прокладку цевья ложи на прокладке на цевье и закрутите (по часовой

стрелке) колпачок цевья до положения, при котором он будет установлен плотно, само цевье будет надежно закреплено на своем месте.

- Еще раз убедитесь в том, что ствол, цевье ложи и колпачок цевья надежно закреплены и занимают положенное место. Держа пальцы как можно дальше от эжекторного порта и прорези для движения затворной ручки, отожмите кнопку, удерживающую затвор. При этом затвор закроется и ваше ружье будет готово к применению.

- Отожмите спусковой крючок и освободите ударный механизм.

ВНИМАНИЕ!:

В том случае, если

- Затвор не движется вперед

- Имеется зазор между цевьем ложи и ствольной коробкой

- Приставная часть ствола выставляется из ствольной коробки

Вы выполнили сборку ружья неверно. В этом случае немедленно выполните все процедуры сборки в обратной последовательности. Затем снова соберите ружье, предварительно убедившись, что ствол правильно вставлен в ствольную коробку, цевье ложи надежно размещено на своем месте и в местах стыковки деталей нет зазоров. Если и теперь сборка ружья не удалась, обратитесь к квалифицированному оружейному мастеру за помощью.

** После того, как вам удастся собрать ваше ружье, или, обращаясь за помощью к специалисту, не забудьте включить предохранитель.

ЗАРЯЖАНИЕ РУЖЬЯ

ВНИМАНИЕ!

- Во всех случаях, когда вы не собираетесь производить стрельбу, держите пальцы как можно дальше от спускового крючка.

- Всегда проверяйте патронник, магазинную трубку и ствольную коробку, чтобы быть уверенным в том, что ружье уже не было заряжено.

- Заряжая ружье, направляйте ствол ружья в безопасном направлении.

- Всегда используйте для стрельбы только патроны, полностью отвечающие техническим характеристикам и требованиям вашего ружья. Патронник вашего полуавтоматического ружья Escort соответствует 3" (76 mm) патронам. При этом ружье может производить стрельбу как 3" (76 mm) так и 23/4" (70 mm) патронами.

- Заряжая свое ружье, всегда держите его на предохранителе.

Заряжайте ружье в следующей последовательности:

- Разверните ствол вашего ружья в безопасном направлении.

- Если ваше ружье еще не стоит на предохранителе, поставьте его.

- Возьмите затвор за затворную ручку и отведите его до заднего крайнего положения, при котором он зафиксируется. (3).

- Через эжекторный порт вставьте в патронник первый патрон. (11).

- Держа пальцы как можно дальше от эжекторного порта и прорези для движения затворной ручки, отожмите кнопку, удерживающую затвор. При этом затвор продвинется

вперед и запрется в крайнем переднем положении. (10). - Переверните ружье таким образом, чтобы затворная рама оказалась сверху. Отжимая кнопку, удерживающую затвор, вставьте до четырех, патронов () в магазин. При этом заряжание последнего патрона взведет стопорный зуб. (12).

ВНИМАНИЕ!

Теперь ваше ружье заряжено и готово к производству стрельбы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КНОПКИ ЗАМЫКАТЕЛЯ МАГАЗИНА

В рабочем положении кнопка замыкателя магазина предотвращает подачу патронов из магазинной рубки в патронник. Это дает возможность извлечь снаряженный патрон из патронника, зафиксировать затвор в открытом положении из соображений безопасности, а также заменить патрон, находящийся в патроннике, другим.

ВНИМАНИЕ!

Кнопка замыкателя магазина не выполняет функции предохранителя! Каждый раз, когда в патроннике находится патрон, а предохранитель выключен, ружье готово к производству выстрела. До того, как вы полностью будете готовы к стрельбе, всегда держите ваше ружье на предохранителе, даже если замыкатель магазина включен.

Используйте кнопку замыкателя магазина в следующей последовательности:

- Ствол вашего ружья всегда должен указывать в безопасном направлении!

- Нажимая кнопку замыкателя магазина, приведите его в рабочее положение, (13).

- С помощью затворной ручки отведите затвор назад. Это обеспечит извлечение снаряженного патрона/который будет выброшен через эжекторный порт, из патронника. (14). После выполнения этой операции вы заметите, что затвор закрылся в заднем положении, а рама затвора заблокирована кнопкой замыкателя магазина, т.е. подача патронов из магазинной трубки прекращена.

- Когда у вас появится твердое намерение произвести выстрел, вставьте извлеченный вами ранее, или любой другой патрон в патронник. Держа пальцы как можно дальше от эжекторного порта и прорези для движения затворной ручки, отожмите кнопку, удерживающую затвор для того, чтобы закрыть его (10). Или, также держа пальцы как можно дальше от эжекторного порта и прорези для движения затворной ручки, просто отожмите кнопку замыкателя магазина. При этом следующий патрон из магазинной трубки будет подан в патронник.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИСТАВНОГО МАГАЗИНА

Использование приставного магазина увеличивает вместимость ружья на количество от 4+1 до 7+1 патронов.

P.S. Приставной магазин является дополнительным элементом. Проконсультируйтесь с вашим дилером по поводу соответствия использования приставного магазина законам вашей страны.

Для установки приставного магазина мы рекомендуем вам прибегнуть к помощи квалифицированного оружейного специалиста.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к установке приставного магазина, убедитесь в том, что ружье полностью разряжено.

Осуществляйте установку приставного магазина в следующей последовательности:

- Поставьте ружье на предохранитель и убедитесь в том, что оно полностью разряжено. В том же случае, если оно заряжено, разрядите его (смотрите раздел, посвященный разряжению ружья).

- Отвинтите (против часовой стрелки) колпачок цевья ложи. Удалите колпачок, а также прокладку цевья из магазинной трубки. (4А и 4В).

пружину штифт для того, чтобы избежать вылета пружины из магазина, что, учитывая силу и скорость полета пружины, может представлять опасность для вас и окружающих.

ВНИМАНИЕ!

Удаление или замена пружины магазина, удерживающего её штифта, приставного магазина или чашечки штифта магазина могут быть опасными, если не отнестись к ним в должной  степени  серьезно.   Если  во  время  выполнения  указанных  операций  не удерживать детали сборки необходимым образом, то под давлением пружины они могут вылететь из магазинной трубки с высокой скоростью и внушительной силой. Именно поэтому будьте предельно бдительны и осторожны, выполняя настоящие работы. Одевайте защитные очки. Осуществляя как сборку, так и разборку соединения, удерживайте всё его составные части вместе. Ваше ружье всегда должно указывать в безопасном направлении на случай, если какие-либо детали разблокируются и будут представлять угрозу для вас и окружающих.

- После удаления штифта, удерживающего магазинную пружину, поместите пружину магазина внутрь магазинной трубки и установите приставной магазин, охватывая пружину.

- Пальцами, вдавливая соединенные пружины в магазинную трубку, свободной рукой очень медленно и осторожно продавите приставной магазин вниз. (16).

- С помощью самого приставного магазина сожмите пружину магазина до такой степени, при которой приставной магазин сможет быть прикручен к концу магазинной трубки с резьбой. Затем плотно прикрутите (по часовой стрелке) приставной магазин к магазинной трубке, т.е. магазинная трубка будет исполнять роль колпачка цевья ложи. (17).

Теперь вместимость вашего ружья составляет 7+1 патронов (7 патронов в магазинной трубке и 1 в патроннике).

Обратите внимание: Для того, чтобы отсоединить приставной магазин, следуйте всем пунктам инструкции по его присоединению в обратном направлении. При этом следует быть особенно внимательным, отвинчивая (против часовой стрелки) приставной магазин и удаляя две соединенные пружины из магазинной трубки, т.к. они могут вылететь из неё с высокой скоростью и большой силой.

Использование отсекателя магазина снижает вместимость ружья на количество от 4 +1

ДО 2+1  патронов, как В качестве меры дополнительной безопасности, так и для

приведения его характеристик в соответствие с законами той или иной страны.

PS. Отсекатель магазина является дополнительным элементом. Проконсультируйтесь с

вашим дилером по поводу соответствия использования приставного магазина законам

вашей страны.

Для установки отсекателя магазина мы рекомендуем вам прибегнуть к помощи

квалифицированного оружейного специалиста.

Обратите внимание: следуйте предупреждениям, изложенным в разделе

"Использование приставного магазина" для всех работ с отсекателем магазина.

УСТАНАВЛИВАЙТЕ ОТСЕКАТЕЛЬ МАГАЗИНА В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

- Следуйте всем предупреждениям и трем первым шагам, изложенным в разделе "Установка приставного магазина".

- Удерживая плоскую верхнюю часть отсекателя магазина, вставьте его в магазинную пружину. (18).

- Затем, с помощью пальцев осторожно вдавливая пружину внутрь магазина, свободной рукой медленно и аккуратно продавите штифт, удерживающий магазинную пружину, до положения, при котором он плотно встанет на свое место и сам будет удерживать магазинную пружину. (19).

- Установите прокладку цевья ложи на цевье и плотно закрутите (по часовой стрелке) колпачок цевья на свое место. (9).

Теперь вместимость ружья будет снижена на количество до 2+1 патрона (2 патрона в магазинной трубке и 1 в патроннике).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы отсоединить отсекатель магазина, следуйте всем пунктам инструкции по его присоединению в обратном направлении.

ПРОИЗВОДСТВО СТРЕЛЬБЫ

Во время производства стрельбы держите пальцы и другие предметы как можно дальше от эжекторного порта, прорези для движения затворной ручки, а также самой затворной ручки, т.к. ручка движется в обоих направлениях с высокой силой и скоростью. Всегда держите ваше ружье на предохранителе, а пальцы вне защитной скобы спускового крючка до тех пор, пока вы не будете полностью готовы к производству выстрела, а ваше ружье не будет развернуто в сторону заранее выбранной и проверенной вами мишени. После того, как будет сделан последний выстрел, затвор останется открытым (зафиксированным в крайнем заднем положении). Однако никогда нельзя полностью исключать возможность того, что этого не произойдет. Всегда осуществляйте визуальную проверку для того, чтобы убедиться в том, что ни в магазине, ни в патроннике не осталось патронов.

Ваше полуавтоматическое ружье Escort, как и другие полуавтоматические ружья, получают новый патрон в патронник из магазина каждый раз когда вы производите выстрел. В силу того, что для производства каждого следующего выстрела не нужно применять никаких механических усилий, всегда помните о том, что ваше ружье заряжено и готово к стрельбе.

Осуществляйте стрельбу в следующей последовательности;

-	Всегда надевайте защитные очки и наушники.

-	Поставьте ружье на предохранитель и зарядите его (см. раздел, посвященный
заряжанию).

- Направьте ружье на заранее выбранную цель.

- Снимите ружье с предохранителя и прицельтесь.

- Нажмите спусковой крючок.

Практически невозможно представить себе ситуацию, когда при заряжании или стрельбе из полуавтоматического ружья, в силу той или иной его дисфункции происходит застревание стреляного или нестреляного патрона между затвором и ствольной частью. В том же случае, если это произошло, выполните следующие процедуры. Разверните ствол ружья в безопасном направлении. Поставьте ружье на предохранитель. Если это возможно, приведите замыкатель магазина в рабочее положение для того, чтобы избежать освобождения следующего патрона и откатывания его к застрявшему патрону. Протащите затвор назад и зафиксируйте его, или просто удерживайте рукой. Теперь застрявший патрон может быть извлечен сотрясением ружья или мануально.

ВНИМАНИЕ!

-	В том случае, если вы нажали спусковой крючок и услышали характерный звук
срабатывания спускового механизма, однако патрон, размещенный в патроннике, не
выстрелил, выполняйте следующие процедуры в заданной последовательности:

1. Разверните ружье в безопасном направлении.

- Включите предохранитель и замыкатель магазина.

- Подождите не менее 30 секунд.

- Удалите патрон из патронника, оттягивая затвор на себя. Прежде всего проверьте сам патрон. В том случае, если на капсуле патрона остался явный след бойка ударного механизма, ваш патрон является дефективным. Если же след практически неразличим или его нет вообще, вставьте патрон снова и попробуйте еще раз.

- Если и теперь выстрел не может быть произведен, полностью разрядите ружье и отдайте его квалифицированному специалисту.

- Если при стрельбе вы заметили, что звук выстрела очередного патрона значительно громче или тише предыдущего, прекратите стрельбу и больше не заряжайте ружье.

При этом выполните следующие процедуры:

- Разверните ружье в безопасном направлении.

- Включите предохранитель.

- Следуйте инструкциям, изложенным в разделе, посвященном разряжению ружья. При этом ружье должно быть разряжено полностью.

- Полностью разрядив ружье, проверьте его на предмет застрявших патронов или их составных частей, а также, на предмет того или иного рода повреждений. Затем проверьте иные части и механизмы, в том числе ствольную коробку, вашего ружья. В том случае, если вы обнаружили какого-либо рода повреждения или дисфункции, обратитесь за помощью к квалифицированному оружейному специалисту.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОКОВЫХ ТРУБОК

Существует два типа чековых трубок, которые вы можете применять для стрельбы из своего ружья:

1.	Вворачивающиеся чековые трубки

2.	Внешние чековые трубки

Выбор той или иной чоковой трубки зависит от длины ствола:

| Чековая трубка | Длина ствола (дюймы/сантиметры) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вворачивающаяся | 26/66 | 28/71 | 30/76 |
| Внешняя | 20/50 | 22/55 | 24/61 |

Чековые трубки, которыми оснащаются ружья, выбираются в строгом соответствии с длиной их стволов.

ВНИМАНИЕ!

Пользуйтесь только чоковыми трубками, тип которых строго соответствует длине ствола вашего ружья.

1. Вворачивающиеся чековые трубки:

Существует три типа вворачивающихся чоковых трубок. (20).

- Цельные(/)

- С улучшенным цилиндром (//)

- Модифицированные (///)

Все вворачивающиеся чоковые трубки имеют одну, две или три отметки, обозначающие тип той или иной чоковой трубки, а именно:

Цельная вворачивающаяся чоковая трубка имеет одну, трубка с улучшенным цилиндром имеет две и модифицированная - три зарубки, соответственно,

- Цельная вворачивающаяся чоковая трубка используется для стрельбы по удаленным целям. Расхождение дроби с ней происходит на максимальном удалении от стрелка, что повышает уровень точности попадания при стрельбе.

- Вворачивающиеся чоковые трубки с улучшенным цилиндром используются для стрельбы по целям среднего удаления. При той же, что и в первом случае дальности  стрельбы,  расхождение дроби  здесь значительно интенсивней.   Именно поэтому данные чоковые трубки используются для стрельбы по целям среднего радиуса.

- Модифицированные вворачивающиеся чоковые трубки используются для стрельбы по ближним целям. При той же, что и в первых двух случаях дальности стрельбы,, расхождение дроби в данном случае максимально. Именно поэтому настоящая чоковая трубка, как нельзя лучше подходит для стрельбы по приближенным целям.

ВНИМАНИЕ!

-	Прежде чем приступать к установке или удалению чоковой трубки, убедитесь в
том, что ваше ружье полностью разряжено и поставлено на предохранитель.

-	Соблюдая все правила техники безопасности (пустой патронник, пустая ствольная
коробка, пустая магазинная трубка, включенный предохранитель), убедитесь, что
чоковая трубка не ослабла во время выполнения стрельбы. Если же это произошло, вам
необходимо снова закрепить её, используя для этого специальный ключ.

- Чоковые трубки всегда необходимо содержать в чистоте.

- Не производите стрельбу прежде, чем установите чоковую трубку; это повредит резьбу внутри канала ствола вашего ружья,

Установка и удаление вворачивающихся чоковых трубок:

- Выберете одну из трех вворачивающихся чоковых трубок. Разместите её внутри канала ствола вашего ружья и с помощью специального ключа (по часовой стрелке) плотно закрепите её. (21).

- Для того, чтобы удалить чоковую трубку, отверните её (против часовой стрелки) также с помощью специального ключа и снимите.

2.   Внешние чоковые трубки:

Существует два типа внешних чоковых трубок. (22).

- Чоковые трубки с улучшенным цилиндром, которые используются для стрельбы по приближенным целям. Расхождение дроби, при равной с другими чоковыми трубками дальности стрельбы, значительно выше, чем у внешней чоковой трубки второго типа.

Чоковые трубки с обычным цилиндром применяются для стрельбы по удаленным

целям. Расхождение дроби, при равной дальности стрельбы с дальностью стрельбы чоковой трубки первого типа, значительно ниже, чем в первом случае. Такие трубки лучше подходят для стрельбы по удаленным целям.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: При работе с внешними чоковыми трубками, следуйте всем указаниям по безопасной работе с вворачивающимися трубками.

РАЗРЯЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Держите пальцы как можно дальше от спускового крючка, а само ружье на предохранителе.

Осуществляйте разряжение ружья в следующей последовательности:

- Разверните ствол вашего ружья в безопасном направлении и включите предохранитель. (2).

- Включите замыкатель магазина и оттяните затвор с помощью ручки затвора, а затем извлеките патрон. (13 и 14).

- Держа пальцы как можно дальше от эжекторного порта и прорези для движения затворной ручки, отожмите кнопку стопора затворной рамы для того, чтобы зафиксировать затвор в переднем положении. (10).

- Выключите замыкатель магазина.

Отожмите кнопку стопора затворной рамы и надавите на затворную раму внутрь. (24).

В этом положении медленно оттяните затвор за затворную ручку до положения (показано на рис. 25), при котором затворная рама сама остановится в нижнем положении. Теперь уберите пальцы как можно дальше от кнопки затворной рамы и отверстия для заряжания. С помощью затворной ручки оттяните затвор для того, чтобы удалить патроны их магазинной трубки. (26), Повторяйте эту процедуру, пока из магазина не будут удалены все патроны.

- Когда из магазина будут извлечены все патроны, еще раз проверьте, не осталось ли патронов, как в самой магазинной трубке, так и в раме затвора. Теперь оттяните затвор и убедитесь в том, что патронник пуст.

- Снимите ружье с предохранителя и, развернув его в безопасном направлении (даже зная, что оно разряжено), нажмите спусковой крючок, чтобы разрядить спусковой механизм.

РУКОВОДСТВО ПО РАЗБОРКЕ

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к разборке своего ружья, убедитесь в том, что оно не заряжено, что ствол развернут в безопасном направлении, а само ружье стоит на предохранителе.

Разбирайте ружье в следующей последовательности:

-	Убедившись в том, что затвор находится в крайнем положении, отвинтите (против
часовой стрелки) колпачок цевья ложи. Удалите колпачок и прокладку цевья с
магазинной трубки. (4А и 4В).

- Откройте ствол и удалите его со сборки приклада, ствольной коробки и магазинной трубки. (27).

- Пальцами нажмите на затвор и сровняйте две отметки на нем в том месте, где крепится затворная ручка. Теперь потяните свободной рукой затворную ручку и удалите её из затвора. (28).

- Удалите из магазинной трубки эластичное кольцо и газовый поршень. (29).

- Протолкните затвор и инерционный ползун вперед и удалите их из сборки магазинной трубки и ствольной коробки. Осуществляя эту процедуру, будьте крайне осторожны, т.к. затвор может соскочить с инерционного ползуна. Чтобы избежать сползания крепко и осторожно удерживайте его свободной рукой. (30).

- Для того, чтобы удалить сборку спускового механизма, необходимо сначала вытащить удерживающие её шпильки. (31). Продавите затворную раму вниз. При этом сборка спускового механизма также должна немного продвинуться вниз. Теперь, взявшись за защитную скобу спускового крючка, вы можете полностью вытащить сборку. (32).

** Сборка спускового механизма также может быть удалена без предварительного отсоединения ствола и/или затвора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы снова собрать ружье, необходимо осуществить изложенные в настоящем разделе процедуры в обратной, последовательности.

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПРИКЛАДА

Регулировка положения приклада позволит вам установить приклад под углом,

величина которого покажется вам оптимальной.

В комплект ружья входят две шайбы, регулирующие положение приклада. Первая имеет

толщину 2.00  мм   и  вторая   -  2.5  мм,  соответственно.   При  этом  шайбы  могут

использоваться вами как вместе, так и по отдельности.

Для     установки     шайб     рекомендуется     обращаться     за     помощью     к

квалифицированному оружейному специалисту.

ВНИМАНИЕ!:

Прежде чем приступить к установке шайб, регулирующих положение приклада, убедитесь в том, что ружье полностью разряжено.

Установка и удаление шайб, регулирующих положение приклада:

-	Отверните (против часовой стрелки) винты, удерживающие заднюю панель приклада,
и удалите затыльник приклада. (33).

-	Специальным гаечным ключом поверните (против часовой стрелки) гайку,
размещенную в отверстии с соединяющим приклад шомполом. Удалите гайку и
прокладки. Теперь вы можете снять приклад с соединяющегося шомпола. (34).

-	Установите шайбу (обе шайбы) и снова разместите приклад на соединяющем шомполе.
(35).

- Заверните (по часовой стрелке) винты, удерживающие заднюю панель приклада, до положения при котором панель будет плотно зафиксирована на своем месте.

- Для того чтобы удалить шайбы, выполните изложенные здесь процедуры в обратной последовательности.

УХОД, ЧИСТКА И СМАЗКА

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к чистке и/или смазке ружья, убедитесь в том, что ружье разряжено и поставлено на предохранитель.

В том случае, если остатки старой смазки, частички грязи, а также продукты сгорания пороха начинают аккумулироваться на поверхности ружья или внутри его, рекомендуется осуществлять его чистку и смазку. При этом сначала ружье необходимо разобрать. Лучшим способом избежать коррозии является чистка и смазка ружья после каждого его использования. Прежде всего, это относится к стрельбе во влажной и соленой атмосфере. Материалы и инструменты, которые следует использовать при чистке и смазке оружия;

- Чистящий шомпол.

- Хлопковые лоскутки для чистки канала ствола.

- Латунная щетка для чистки канала ствола.

- Растворитель пороха.

- Маленькая мягкая щетка.

- Качественное оружейное масло.

- После использования оружия, для того чтобы удалить пороховой и свинцовый осадок внутри канала ствола, используя щетку для чистки канала ствола и растворитель пороха, очистите ствол и патронник. Затем аккуратно смажьте канал ствола и патронник хлопковыми лоскутками, пропитанными оружейным маслом. Эти меры помогут защитить ваше ружье от коррозии.

- В завершении охотничьего сезона и/или после большого количества выстрелов (порядка 500), разберите затворную часть, а затем прочистите её мягкой щеткой и оружейным маслом. Теперь прочистите кусочком мягкой сухой ткани и слегка смажьте её детали оружейным маслом.

- В отношении к механизму спускового крючка проделайте те же процедуры, что и в отношении к затворной части.

- Прочистите внешнюю часть магазинной трубки кусочком мягкой ткани, пропитанной маслом, затем просушите её кусочком мягкой ткани и слегка смажьте.

- Все остатки продуктов сгорания пороховых газов могут быть очищены щеткой и растворителем пороха.

- Все внешние поверхности вашего ружья следует чистить специальной тканью, пропитанной жидкостью, защищающей от коррозии.

- Избегайте излишков растворителя пороха при чистке канала ствола. Кроме того, попадание растворителя на деревянные поверхности может серьезно повредить их.

- Всегда необходимо осторожно удалять все излишки растворителя и смазочных материалов.

- После производства стрельбы проверьте, свободно ли движется в газовом цилиндре

газовый поршень. После каждого использования ружья, газовый поршень рекомендуется чистить и слегка смазывать. Оба отверстия газового цилиндра должны содержаться в абсолютной чистоте и при этом быть полностью открытыми для того, чтобы обеспечивать нормальную работу соответствующих частей и механизмов ружья. Если это необходимо, прочистите газовый цилиндр внутри.

Проверьте эластичную прокладку на предмет трещин, порезов и т.п., и замените её новой, если это необходимо.